Задание на разработку дизайна и конструкции ТВИ

Версия:		1.0

Статус:			первоначальный документ

Дата:			2021-08-12

Ревизия:		3

Автор:			Большаков Александр

Оглавление

Общие положения	3

Особенности внутренней компоновки и конструкции	4

Изменения

| Ревизия | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| 3 | 16.08.2021 | Добавлена примерная картинка передней панели Добавлено требование по энкодерам Добавлена картинка варианта единой платы БУ и кнопок |

Общие положения

- ТВИ – терминал водителя интеллектуальный – с точки зрения дизайна и конструкции представляет из себя устройство с дисплеем, сенсорным экраном, дополнительными элементами управления (кнопками, энкодерами), видеокамерой, микрофоном и динамиками на передней панели, электронными блоками внутри, блоком разъемов и механизмом крепления на задней части устройства.

- Передняя панель

  - Дисплей 7”. Расположение горизонтальное (landscape)

  - Сенсорный экран, устанавливаемый заподлицо с передней поверхностью

  - Энкодеры (поворотные ручки, которые вращаются на 360 градусов и имеют возможность нажатия) – 2шт, расположенные в нижней часть (под дисплеем) по бокам.

  - Кнопки 4-6шт, расположенные в нижней части (под дисплеем, между энкодерам). Такое расположение позволяет нажимать их и не перекрывать экран рукой.

  - Динамики и микрофон должны быть расположены так, чтобы существенно не увеличивать фронтальный габарит устройства

  - Камера должна быть расположена над дисплеем или слева от дисплея.

  - Примерный вид передней панели

- Задняя панель

  - Отсек разъемов, содержащий обязательные и опциональные разъемы

  - Обязательные разъемы

    - Ethernet RJ45, расположение защелки разъема должна предусматривать его легкое отключение

    - Питание (тип разъема уточнить)

  - Опциональные разъемы

    - RS485 – 2шт (тип разъема уточнить)

    - CAN – 1шт (тип разъема уточнить)

    - USB host – 1шт

    - Дискретные входы/выходы 4 шт (тип разъема уточнить)

    - Линейный аудио выход – 1шт (тип разъема уточнить)

    - Сигналы могут быть объединены в один или несколько комбинированных разъемов для уменьшения габаритов

    - Опциональные разъемы должны быть спроектированы таким образом, чтобы можно было частично или полностью исключить их из конструкции в определенном исполнении устройства, а отверстия под разъемы закрыть заглушкой.

  - Отсек разъемов должен закрываться крышкой с отверстиями под кабели.

  - Отсек разъемов и крышка должны быть спроектированы так, чтобы в устройство могло быть подключено любое сочетание разъемов с соответствующими заделками кабелей и при этом крышка должна нормально закрываться, а кабели иметь возможность удобного вывода.

- Механизм крепление устройства

  - Задняя стенка должна иметь закладные под крепление VESA 70 (VESA 100)

  - Крепление устройства не должно мешать выходу кабелей

  - Крепление должно предусматривать возможность поворота экрана в вертикальной (вправо-влево) и горизонтальной (вверх-вниз) плоскости.

  - По возможности предусмотреть поворот во фронтальной плоскости (поворот вокруг оси, перпендикулярной плоскости экрана), т.к. крепление основания держателя может производиться на наклонную поверхность панели приборов, из-за чего экран нужно будет выравнивать во фронтальной плоскости.

  - Крепление должно выполняться на приборную панель ТС

  - Опционально крепление может быть предусмотрено на лобовое стекло, а также на пол, поручень и т.д.

Особенности внутренней компоновки и конструкции

- Электронные компоненты устройства (платы, дисплей) должны быть установлены на силиконовых демпферных прокладках с целью уменьшения передачи вибрации от ТС на блоки устройства.

- Сенсорный экран и дисплей необходимо закреплять на отдельном узле конструкции (шасси дисплея), подразумевающем доработку или перепроектирование в будущем. Дополнительно на этом узле расположена плата согласования, к которой подключаются дисплей и сенсорный экран, а она подключается к другим электронным блокам. Это требование вызвано тем, что стабильные поставки конкретной модели дисплея и сенсорного экрана в современных условиях рынка проблематичны. Потенциальная замена экрана дисплея весьма вероятна от партии к партии. Т.о. необходимо максимально отделить конструкцию дисплея и сенсорного экрана от других частей конструкции, при этом сохранив общий внешний вид.

В качестве примера можно использовать это реальное устройство:

|  | Вид на шасси спереди. Как видно, стекло вклеено заподлицо. |
| --- | --- |
|  | Сбоку у шасси имеются элементы крепления (защелки) к основному корпусу устройства. Экран прижат пластиковым элементом изнутри, что позволяет использовать дисплеи различных размеров. |
|  | Собранное устройство с корпусом. Шов не бросается в глаза. Но преимущества использования отдельного шасси для дисплея и тача очевидны. |

- Внешнее стекло сенсорного экрана предполагается делать заказным, поэтому его форму, ширину черной рамки, расположение видимой области экрана и камеры можно считать стабильной.

- Само шасси дисплея также должны подразумевать вариативность установки некоего набора типов дисплеев с тем, чтобы на одно шасси (не переделывая его) можно было установить несколько различных дисплеем, имеющих отличия как по ширине, длине и толщине, так и по положению видимой области. Т.е. дисплей должен иметь возможность закрепляться со сдвигом вправо-влево, вверх-вниз и фиксироваться при разной своей толщине.

- Допускается для решение этой задачи применять уголки или рамки, сделанные из металла на универсальном оборудовании специально для этой модели дисплея.

- На задней части дисплея устанавливается плата согласования, к которой подключается шлейф дисплея и сенсорного экрана. Т.к. длины шлейфов различных дисплеев могут значительно отличаться, необходимо предусмотреть универсальное крепление, которое обеспечит фиксацию платы при разных положениях шлейфа дисплея и тача.

- Непосредственно за платой согласования дисплея устанавливается блок управления – плата с основными компонентами электроники. Блок управления может конструктивно крепиться как к заднему корпусу устройства, так и к переднему.

- В задней части корпуса устанавливается блок коммутации, на котором расположены разъемы. Допускается наличие двух блоков коммутации: для обязательных разъемов и для опциональных. Расположение разъемов может быть выполнено на блоке управления, если конструкция это позволяет сделать.

- Энкодеры и кнопки, расположенные под дисплеем на передней панели, должны быть конструктивно выполнены в виде отдельного блока в незначительном углублении (или другом дизайнерском решении), позволяющем в отдельном исполнении устройства исключить их из конструкции и закрыть это углубление вставкой или наклейкой.

- Блок кнопок также может быть заменен (в отдельном исполнении устройства) на другой блок с другими функциями, например, на сенсорные кнопки или индикацию.

- Блок кнопок должен быть выполнен на отдельной плате и подключаться к блоку управления.

- Преимущественным является такая конструкция, когда блок кнопок и блок управления расположены в одной плоскости, но имеют собственные элементы крепления. Тогда оба блока можно изготовить в едином технологическом цикле (на единой плате) и исключить внутриблочное соединение. Но при необходимости разделить их на разные блоки.

- Сами кнопки должны быть выполнены из силикона (либо иметь силиконовый коврик). Их конструкция должна не допускать попадания пыли внутрь устройства через зазоры между кнопкой и корпусом, т.е. коврик с кнопками должен быть плотно поджат к передней панели изнутри.

- Альтернативным решением блока кнопок является исполнение их в виде сенсорных кнопок, как часть сенсорного экрана. Такое решение существенно упрощает конструкцию. А тот факт, что стекло сенсорной панели предполагается делать заказным, дает возможность значительной вариативности изображений кнопок и их числа в различных исполнениях, не изменяя при этом габариты устройства и не переделывая оснастку.

Пример тача с кнопками на рамке.

- В терминале не должно быть механически движущихся внутренних компонентов, он должен быть рассчитан на пассивное охлаждение. Корпус терминала должен обеспечивать достаточное теплоотведение, позволяющее устройству нормально функционировать, в том числе под воздействием прямых солнечных лучей.